名词解释 填空题 选择题 简答题 论述题

遥感：利用搭载在遥感平台上的各种传感器，通过摄影、扫描等方式，从高空或远距离接受各类地物发射或反射的电磁波信息，并对这些信息进行加工和处理，进而识别地表物体的性质和运动状态。

遥感分类；

平台：地面遥感，航空遥感，航天遥感，航宇遥感

对象：对地遥感，月球遥感，行星遥感

波段：紫外遥感，可见光遥感，红外遥感，微波遥感，多波段遥感

工作方式：被动遥感：不向目标发射电磁波，仅接收目标物的自身发射和对自然辐射源的反射能量。

主动遥感：由探测器主动发射一定电磁波能量并接收目标的后向散射信号。

显示形式：成像遥感，非成像遥感

波段宽度和波谱连续性：高光谱遥感：利用很多狭窄的电磁波波段。产生光谱连续的图像数据。

常规遥感：又称宽波段遥感，波段在波谱上不连续

遥感优势：1空间覆盖范围广阔，具有综合、宏观特性，有利于同步观测

2光谱覆盖范围广，信息量大     3 获取信息快，更新周期短，时效性强

4. 高空间分辨率  5. 高光谱分辨率       6. 高时间分辨率

遥感过程：信息源(物体的电磁波特性) 信息获取 信息接收和存储 信息处理 信息应用

电磁波：同相振荡且互相垂直的电场和磁场在空间中以波的形式传播，传递能量和动量，其传播方向垂直于振动方向

电磁波谱：把电磁波按波长的长短/频率的大小依次排列成的图表

电磁波的特性：横波   真空中传播速度为c 不需要媒质也能传播    具有波粒二象性   具有多普勒效应

目前遥感技术主要使用的电磁破波段：紫外线的一部分（0.3-0.38μm），可见光 （0.38-0.76μm），红外（0.76-1000μm,微波

黑体辐射：如果一个物体对于任何波长的电磁辐射全部吸收，这个物体为绝对黑体，黑体辐射指黑体发出的黑体辐射 特点：辐射通量密度随波长连续变化，每条曲线只有一个最大值；温度愈高，辐射通量密度也增大，2. 与曲线下面积成正比的总辐射通量密度随温度的增加而迅速增加，与温度的四次方成正比

3. 光谱辐射通量密度的峰值波长随温度增加而向短波方向移动。

物体的反射辐射特征：镜面反射 漫反射 方向反射。

经过大气层到达地面的太阳辐射，一部分能量被地物反射，一部分能量被地物吸收，一部分被地物透射（大部分地物不能）

地物反射波谱：地物的反射率随波长变化的规律

地物反射波谱曲线：以波长为横坐标，反射率为纵坐标所得的曲线

植被的光谱反射率变化规律：

•        在可见光波段0.55μm (绿光)附近有反射率为10%~20%的波峰，两侧0.45μm 和0.67μm 有两个强吸收带；

•        在近红外波段0.76处有一个反射陡坡，至1.1μm 附近有一个峰值；

•        在近红外波段(1.3μm ~2.5μm )由于绿色植物含水量的影响，被吸收的电磁波增加，反射的电磁波减少，尤其1.45μm 、1.95μm 以及2.7μm 处为水的吸收带，形成低谷；

水体的光谱反射率变化规律：

•        水体反射率较低，远远低于大多数的其他地物

•        纯净水体的反射主要在可见光中的蓝绿波段；

•        纯净的自然水体对近红外和中红外波段的反射率很低，基本趋于零；

电磁波穿过大气时被衰减的主要原因是：大气散射、大气吸收、大气反射

本

质

衍

射

本

质

衍

射

瑞利散射：发生于大气中的微小颗粒半径(d)比电磁波的波长(λ)小很多的情况（穿云透雾

米氏散射：与瑞利散射不同，当微粒半径的大小接近于或者大于入射光线的波长时(d)，

大部分的入射光线会沿着前进的方向进行散射，这种现象被称为米氏散射。

非选择性散射：大气粒子远大于电磁波波长（云雾白色

大气窗口：电磁辐射在大气中的传输损耗较小，较少被反射、吸收或散射，透过率较高的波段，对遥感十分有利，这些波段通常称之为“大气窗口”

地球同步轨道：运行周期等于地球自转周期的轨道称为地球同步轨道

地球静止轨道：轨道倾角为0的地球同步轨道，此时轨道面为赤道

太阳同步轨道：指卫星轨道面绕地球的自转轴旋转，旋转方向及周期与地球的公转方向和周期相等的

轨道

极轨道：指轨道倾角为90°的卫星轨道

（遥感）传感器：是收集、探测并记录地物电磁波辐射信息的仪器  （几何 物理 时间信息

微波成像类传感器特点： 微波遥感的特点全天候、全天时工作  微波对地物有一定的穿透能力 微波对地物具有特殊的波谱特性  微波遥感图像中包含相位信息和极化信息  微波能提供不同于可见光和红外遥感所能提供的信息

Landsat卫星轨道特点：太阳同步轨道（近圆形轨道使不同地区获得图像比例尺基本一致，便于扫描仪用固定频率对地扫描成像；每次成像都能获得基本相同的光照条件，便于图像的对比分析 ；近极地轨道，该轨道与赤道基本垂直，以保证尽可能覆盖整个地球表面

TM图；432标准假彩色影像赋予红、绿、蓝色    321真彩色红绿蓝

数字图像：能在计算机里存储、运算、显示和输出的图像称为数字图像

表现形式：以数字形式记录的二维离散光密度（或亮度）函数。

图像数字化：图像采样，空间坐标（x,y）数字化。   灰度级量化

采样 就是把时间上和空间上连续的图像变换成离散点的集合的一种操作。最常采用的方法是在二维平面上按一定间隔从上到下顺序地沿水平方向的直线扫描，通过求每一特定间隔的值，得到离散的信号。

量化 经过采样，图像被分解成离散的像元，但像元的值还是连续的。把这些连续的灰度值变换成离散值（的操作就是量化。

数字图像的特点 1便于计算机处理与分析；与模拟影像处理方式相比，遥感数字影像是一种适于计算机处理的影像表示方法。

2影像信息损失低；由于遥感数字影像是用二进制表示的，因此在获取、传输和分发过程中，不会因长期存储而损失信息，也不会因多次传输和复制而产生影像失真。

3抽象性强，便于建立分析模型，进行计算机解译和运用遥感影像专家系统

当前主流的遥感图像处理软件系统主要有

ERDAS Imagine      ENVI      PCI

灰度直方图；在平面直角坐标系中，对应于每个灰度值，表示具有该灰度值的像元个数占总像元数百分比的图形。横轴表示灰度级，纵轴表示灰度级为g；的像元个数m；占像元总数M的百分比(P;=m;/M)是一幅图像中各灰度级像素出现的频率之间的关系，反映图像的灰度分布，是图像的重要特征之一。

遥感影像的构像方程：指地物点在图像上的图像坐标(x，y)和其在地面对应点的大地坐标(X、Y、Z)之间的数学关系。 是对任何类型传感器成像进行几何纠正和对某些参量进行误差分析的基础

几何变形：遥感图像上地物的几何位置、形状、大小、尺寸、方位等特征与其对应的地 物的特征不一致。

几何误差，系统性畸变（内部误差）（内部误差）是指传感器自身的性能、技术指标偏离造成的误差。这种变形一般有一定的规律性，并且其大小事先能够预测

随机性畸变随机性畸变（外部误差）（外部误差）是指传感器本身处在正常工作的条件下，由传感器以外的

各种因素所造成的误差。大小不能预测，其出现带有随机性质的变形，

N次多项式最少控制点数：n+1×n+22

N次多项式参数个数：n+1×n+2

N次多项式最少控制点数：n+1×n+22

N次多项式参数个数：n+1×n+2

几何校正核心过程：坐标变换 灰度值重采样  中心投影传感器校正公式：共线方程。

控制点的选取原则

影响遥感影像几何质量的主要因素

1. 传感器成像方式 2. 传感器外方位元素 3. 地形起伏的影响 4. 地球表面曲率的影响 5. 大气折射的影响 6. 地球自转的影响

影响遥感影像几何质量的主要因素

1. 传感器成像方式 2. 传感器外方位元素 3. 地形起伏的影响 4. 地球表面曲率的影响 5. 大气折射的影响 6. 地球自转的影响

Ø标识明显：影像上的明显地物点（容易分辨、特征明显）

Ø稳定性：地面控制点上的地物不随时间而变化

Ø相对一致的高度：在同一地形高度上进行

Ø均匀性：应当均匀分布在整幅图像内，且要有一定的数量保证

灰度值重采样； 最近邻内插法  双线性内插法  三次卷积法

辐射校正：从遥感器所获得的影像灰度中，消除或改正遥感影像成像过程中附加在传感器输出能量值（亮度值）中的各种噪声，从而得到地面的实际反射率的过程。

遥感影像的辐射误差；传感器在接收来自地物的电磁波辐射能量时，传感器测量值与地物实际的光谱反射能量之间的差值。

1传感器本身的性能引起的辐射误差

2大气的散射和吸收引起的辐射误差

3太阳辐射（地形起伏和太阳位置）引起的辐射误差。

大气校正：消除遥感影像中大气分子、气溶胶对电磁辐射的散射和吸收影响。

图像增强；为了突出相关的专题信息，提高图像识别能力和视觉效果

图像平滑；为了抑制噪声改善图像质量或减少变化幅度，使亮度变化平缓所做的处理。

均值平滑：将每个像元在以其为中心的邻域内取平均值来代替该像元值，以达到去掉尖

锐“噪声”和平滑影像目的。

图像运算；植被指数：基于植被在红波段(R)的强吸收和近红外波段(IR)的强反射，通过这两个波段影像的比值或线性组合来表达植被信息（如叶面指数、植被覆盖度、生物量等）的参考量

影像融合：将在空间、时间、波谱上冗余或互补的多源遥感数据按照一定的规则（或算法）进行运算处理，获得比任何单一数据更精确、更丰富的信息，生成具有新的空间、波谱、时间特征的合成影像数

融合方法；代数法

目视解译标志；图像上能反应和判别地物或现象信息的影像特征

直接：（色调/色彩、形状、大小、纹理、阴影、图型、位置和相关布局）

能够直接反映和表现目标地物信息的遥感图像的各种特征

间接；间接反映和表现目标地物的特征，需通过分析、判别才能识别地学目标、现象的存在，才能推断其性质的影像特征

方法；直接判定，对比分析，信息复合，地理分析

遥感影像分类的基本原理；同类地物在相同的条件下应该具有相同或相似的光谱信息和空间信息特征

遥感图像分类方法：非监督分类 ：事先对分类过程不施加任何先验知识，而仅凭遥感影像数据的光谱特征分布规律，即自然聚类的特性，进行“盲目”的分类

监督分类：根据已知训练区提供的样本，通过选择特征参数，求出特征参数作为决策规则，建立判别函数以对各待分类影像进行的图像分类。

非监督分类的特点

Ø主要优点：（1）非监督分类不需要预先对所要分类的区域有广泛的了解和熟悉；

（2）人为误差的机会减少。非监督分类只需要定义几个预先的参数，如集群组的数量，最大最小像元数量等，因此大大减少了人为误差。因此非监督分类产生的类别比监督分类所产生的更均质。

（3）独特的、覆盖量小的类别均能够被识别

，而不会像监督分类那样被分析者的失误所

丢失。

Ø主要缺点：（1）仅凭遥感影像地物的光谱特征的分布规律，即自然聚类的特性，进行“盲目”的分类；

（2）其分类的结果只是对不同类别达到了

区分，但并不能确定类别的属性；其类别

的属性是通过分类结束后目视判读或实地

调查确定的

非监督分类的特点

Ø主要优点：（1）非监督分类不需要预先对所要分类的区域有广泛的了解和熟悉；

（2）人为误差的机会减少。非监督分类只需要定义几个预先的参数，如集群组的数量，最大最小像元数量等，因此大大减少了人为误差。因此非监督分类产生的类别比监督分类所产生的更均质。

（3）独特的、覆盖量小的类别均能够被识别

，而不会像监督分类那样被分析者的失误所

丢失。

Ø主要缺点：（1）仅凭遥感影像地物的光谱特征的分布规律，即自然聚类的特性，进行“盲目”的分类；

（2）其分类的结果只是对不同类别达到了

区分，但并不能确定类别的属性；其类别

的属性是通过分类结束后目视判读或实地

调查确定的

监督分类的特点

Ø主要优点：

（1）可根据应用目的和区域，有选择地决定分类类别，避免出现一些不必要的类别；

（2）可控制训练样本的选择；

（3）可通过检查训练样本来决定训练样本是否被精确分类，从而能避免分类中的严重错误；

（4）避免了非监督分类中对光谱集群组的重新归类。

主要缺点：

（1）人为主观因素较强，分析者定义的类别也

许并不是图像中存在的自然类别，分析者

所选择的训练样本也可能并不代表图像中

的真实情形；

（2）由于图像中同一类别的光谱差异，造成训

练样本并没有很好的代表性；

（3）训练样本的选取和评估需花费较多的人力

、时间；

（4）只能识别训练样本中所定义的类别，若某

类别由于训练者不知道或者其数量太少未

被定义，则监督分类不能识别

监督分类的特点

Ø主要优点：

（1）可根据应用目的和区域，有选择地决定分类类别，避免出现一些不必要的类别；

（2）可控制训练样本的选择；

（3）可通过检查训练样本来决定训练样本是否被精确分类，从而能避免分类中的严重错误；

（4）避免了非监督分类中对光谱集群组的重新归类。

主要缺点：

（1）人为主观因素较强，分析者定义的类别也

许并不是图像中存在的自然类别，分析者

所选择的训练样本也可能并不代表图像中

的真实情形；

（2）由于图像中同一类别的光谱差异，造成训

练样本并没有很好的代表性；

（3）训练样本的选取和评估需花费较多的人力

、时间；

（4）只能识别训练样本中所定义的类别，若某

类别由于训练者不知道或者其数量太少未

被定义，则监督分类不能识别

根本区别在于是否利用训练场地来获取先验的类别知识。